Por Cada Dibujo rellena la siguiente tabla:

| Tipo Conector | Pines | Finalidad de uso | Velocidad Transferencia | Señal Analógica-Digital | Macho-Hembra | Dispositivos Conectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puerto paralelo (2) | 25 , organizados en 2 filas de 13 y 12 | Transmitir datos | 2MB/s | Digital | Hembra | Principalmente impresoras/escáneres. |
| Puerto COM (9) | 9 (dos filas de 5 y 4) | Configurar y actualizar dispositivos de forma serial | La mayoría oscila en torno a una velocidad de 1Mb/s | Digital | Macho | Ratones, routers, y/o consolas de comunicación |
| VGA (Video Graphics Array) (8) | 15 organizados en 3 filas de 5 | Transmitir señales de vídeo sincronizadas para una correcta visualización de la imagen. | Alcanza hasta una velocidad de 60 Hz | Analógica | Hembra | Monitores u otros dispositivos cuyo propósito principal sea visualizar imágenes. Se enchufa desde la T.gráfica de la placa base al puerto del monitor en cuestión. Como alternativa, algunos portátiles lo integran con la finalidad de transmitir la pantalla en un monitor o proyector. |

7º               6º                                8º

2º                    1º

3º              4º               5º

| Tipo Conector | Pines | Finalidad de uso | Velocidad Transferencia | Señal Analógica-Digital | Macho-Hembra | Dispositivos Conectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCA verde (1) | 1 | Transportar brillo o luminiscencia de la señal | Tiene una velocidad de transferencia máxima de 100Hz* | Analógica | Hembra | Televisiones, consolas, monitores... |
| RCA azul (2) | 1 | Transporta la diferencia entre la componente roja y la Y (Pr) | Así como el color verde, tiene una velocidad de transferencia máxima de 100Hz* | Analógica | Hembra | Televisiones, consolas, monitores... |
| RCA rojo (3) | 1 | Transporta la diferencia entre la componente azul y la Y (Pb) | Al igual que los otros dos colores, posee una velocidad de transferencia máxima de 100Hz* | Analógica | Hembra | Televisiones, consolas, monitores... |
| Puerto RCA de audio (4) (color rojo) | 1 | Salida de audio destinada al lado derecho del dispositivo de salida de audio | Oscila entre los 20 Hz y los 20 KHz | Analógica | Hembra | Equipo de sonido |
| Puerto RCA de audio (5) (color blanco) | 1 | Salida de audio destinada al lado izquierdo del dispositivo de salida de audio | Oscila entre los 20 Hz y los 20 KHz | Analógica | Hembra | Equipo de sonido |
| Puerto RCA de vídeo compuesto (6) | 1 | Combina las funcionalidades de los tres puertos RCA en uno solo | 50 o 60Hz* dependiendo del continente donde se use | Analógica | Hembra | Televisiones, consolas, monitores... |
| Puerto y conector S-Vídeo IN (7) | 4 | Su objetivo es recibir la señal de vídeo | Oscila entre los 50 y los 60Hz | Analógica | Hembra | Monitores y otros dispositivos de salida de imágen |
| HDMI de tipo Standard A (8) | 19 | Su objetivo es realizar la interconexióauditiva y visual | Depende de su versión, variando desde un mínimo de HD a 60Hz hasta un máximo de 8k a 120Hz | DIgital | Hembra | Televisores, reproductores de vídeo, consolas... |

| Nº | Tipo Conector | Pines | Finalidad de uso | Velocidad Transferencia | Señal Analógica-Digital | Versión | Macho-Hembra | Dispositivos Conectados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PS/2 | 6 | Dependiendo de su color, permite la conexión de un períferico u otro | Varía entre 40 a 66,8b/s | Analógica | PS/2 original (1987) | Hembra | Teclado o ratón |
| 2 | Thunderbolt | 24 | Transmite datos y vídeo | Entre las posibles versiones solo puede transferir a una velocidad de 40Gbps | Digital | 3 o 4 | Hembra | Tarjeta gráfica |
| 3 | RCA de audio | 1 | Salida digital s/PDIF de tipo coaxial | Puede alcanzar una velocidad de hasta 2.1Mbps | Digital | Coaxial | Hembra | Dispositivos de salida de audio |
| 4 | VGA | 15 organizados en 3 filas de 5 | Se encarga de transmitir señales de vídeo con la sincronización necesaria como para alcanzar un decente nivel de visualización | Puede llegar hasta los 60Hz | Es una señal analógica | VGA original | Hembra | Dispositivos que muestren la salida de vídeo |
| 5 | Fireware | 6 | Sirve para comunicar y alimentar fuentes de dispositivos multimedia | 400Mbps | Digital | S400 | Hembra | Cámaras digitales, reproductores de música, etc |
| 6 | Ethernet | 8 | Sirve para que el dispositivo pueda tener acceso a la red | Puede variar de 10Mbps a 40Gbps | Digital | RJ45 | Hembra | Routers y/o redes locales |
| 7 | Salida de sonido en estéreo (naranja) | 1 | Su funcionamiento se basa en proyectar en estéreo los sonidos emitidos por el ordenador | 44.1–192 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Destinado a dispositivos como altavoces centrales o subwoofer |
| 8 | Salida de sonido en estéreo (negro) | 1 | Su función es la de proyectar sonido en estéreo a través de los altavoces traseros | 44.1–192 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Se le pueden conectar dispositivos que permitan la salida trasera de audio en estéreo |
| 9 | Capturadora de audio (azul) | 1 | Permite la entrada estéreo de audio | 44.1–96 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Dispositivos para la captura de audio estéreo |
| 10 | Salida de sonido en estéreo (verde) | 1 | Permite la salida en estéreo del sonido | 44.1–192 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Cualquier dispositivo de salida de audio en estéreo, como altavoces, auriculares... |
| 11 | Puerto para dispositivos con entrada mono de audio | 1 | Permite la entrada de sonido mono | 44.1–96 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Micrófonos y cualquier otro dispositivo con la capacidad de entrada de audio mono |
| 12 | Puerto para dispositivos con salida dual de audio | 1 | Permite la salida dual del audio | 44.1–192 kHz | Analógico | Jack tipo estándar | Hembra | Subwoofers |
| 13 | Puertos USB (Universal serial Bus) | 4 | Permite la conexión de dispositivos compatibles de toda índole (mandos, cascos, discos de almacenamiento externos...) | Según su versión, puede variar entre los 12Mb hasta los 4.8 Gb | Digital | USB tipo A | Hembra | Cualquier periférico compatible con ese tipo de USB |
| 14 | Puerto mini USB | +8 | Periféricos compatibles con el puerto mini USB | Según su versión puede variar desde los 12Mb hasta los 480Mb | Digital | USB tipo mini | Hembra | Cualquier periférico compatible con ese tipo de USB |

Rellena la tabla de velocidades:

| Puerto | Velocidad |
| --- | --- |
| SATA 3 | Pueden llegar hasta los 600MB/s |
| USB 3.1 | Su velocidad puede alcanzar los 1,25GB/s |
| USB 3.2 | Hasta 2,5GB/s en condiciones idóneas |
| USB 4.0 | Una velocidad máxima de 5GB/s |
| THUNDERBOLT 4 | Llegan a 5GB/s |
| FIREWIRE S800T | Hasta los 100MB/s |
| PUERTO RJ-45 | Pueden variar (de 100Mbps hasta 10Gbps |
| HDMI 1.4 | Como máximo alcanza los 10.2 Gbps |
| HDMI 2.0 | Llega incluso a los 18 Gbps |
| HDM1 2.1 | Una enorme velocidad descrita en sus 48 Gbps |
| BLUETOOTH 5.0 | Funciona a 2 Mbps |
| INFRAROJO | Llega hasta los 4 Mbps |

Indica el precio de los siguientes cables :

A pesar de que,  evidentemente, estos cables y adaptadores tienen el precio que tienen condicionados en su totalidad por cosas como su fabricante, materiales, longitud y otros factores, según la compra del usuario medio y las cifras más generales de los productos en cuestión suelen rondar entre los siguientes:

Cable ATA: 6,32€

Cable SATA 3.0: 0,80-4,73€

Cable Fibra Óptica (10 metros): 10,92€

Cable Usb 3.1: 7,69€

Cable VGA-VGA: 3,15€

Cable VGA-USB: 20,81€

Cable VGA-RGB: 8,56€

Cable VGA-HDMI (¿tiene audio?): 8,99€, puede incluirlo.

Cable HDMI 1.4 (5metros): 4,34€

Cable HDMI 2.0 (5metros): 9,20€

Cable HDMI 2.1 (5metros): 20,24€

Cable USB a HDMI (2 metros): 29,90€

Mini Display Port a HDMI (3 metros) : 27,81€

Cable Red RJ45 (5 metros): 1,39€

Cable Firewire: 7,07€

Cable Audio Video RCA: 6,76€

Adaptador Bluetooth 4.0: 9,99€

Adaptador DVI-HDMI: Dependiendo de la marca puede costearse entre los 3 y 10€

Adaptador HDMI-VGA: 8,99€

Adaptador USB-RJ45: 11,49€

Adaptador ps2-usb: 3,94€

Adaptador usb-paralelo: 11,99€

Adaptador alimentación molex-sata: 2,50€

Adaptador alimentación ATX8-4pines: 9,99€

Adaptador usb WIFI: 7,95€

HUB usb 4 salidas 3.1: 7,85€

HUB HDMI 2 salidas: 29,98€

HUB Audio Minijack (1 macho x 2 hembras): 9,05€